МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Подмосковный колледж «Энергия»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ПМ.01 Компьютерное черчение

(наименование дисциплины)

основной профессиональной образовательной программы

по профессии (специальности) среднего

профессионального образования

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

(код и наименование профессии, специальности)

2016

Программа рассмотрена на заседании цикловой (предметной) комиссии

___________________________________________________

Протокол заседания № __1___ от «__28__» ___08____2016__ г.

Председатель цикловой методической (предметной) комиссии

___________________Строкина Ю.Е.

Разработчики программы:          Черепанова Н.А.- преподаватель общепрофессиональных дисциплин

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение в дисциплину «Компьютерное черчение»	4

- Самостоятельная работа № 1	5

- Самостоятельная работа № 2	15

- Самостоятельная работа № 3	24

- Самостоятельная работа № 4	32

- Самостоятельная работа № 5	40

- Самостоятельная работа № 6	48

Рекомендуемая литература	54

ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ
«КОМПЬЮТЕРНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ»

Курс компьютерной графики рассчитан на шесть самостоятельных работ, во время которых изучаются приемы автоматизированного построения различных чертежей, моделей, выполняются индивидуальные задания.

В результате изучения дисциплины студент получит навыки работы в программе КОМРАС-3D. Изучит основные инструменты, используемые при создании конструкторских чертежей, а также научится создавать полнотелые 3D модели.

В зависимости от того, какие задачи решает компьютерная система, она может быть отнесена к одному из классов:

САПР - системы, служащие для разработки чертежно-конструкторской документации. Такие системы часто называют «электронным кульманом», они позволяют строить как плоские (двумерные) чертежи, так и объемные (трехмерные) геометрические модели.

САМ - системы, служащие для разработки программ, управляющих технологическими процессами, например, обработкой деталей на станках-автоматах.

САМ - системы обеспечивают одновременное решение задач конструкторского и технологического проектирования. Здесь имеются комплексные средства как для построения и выпуска чертежей, так и для автоматизированного управления производством.

САЕ - системы решают задачи инженерного анализа, к которым относятся прочностные и тепловые расчеты, анализ процессов литья и т. д.

У всех перечисленных систем в структуре имеется модуль компьютерной графики (графический редактор), назначение которого - построение и редактирование графических объектов, т. е. представление изображения в памяти компьютера и формирование этого изображения на мониторе компьютера.

Самостоятельная работа № 1
«ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ»

Задание на самостоятельную работу:

Изучить:

- Изучить интерфейс системы КОМПАС-3D.

- Приемы построения геометрических объектов на чертежах.

- Способы редактирования чертежей.

- Автоматизированное нанесение размеров на чертежах.

- Заполнение основной надписи.

- Сохранение чертежей в памяти компьютера.

- Вывод чертежей на печать.

Вычертить:

Чертеж крышки по индивидуальным заданиям к самостоятельной работе № 1 (стр. 8), нанести размеры, заполнить основную надпись.

ПРИЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

К основным геометрическим объектам в системе КОМПАС относятся:

- точки;

- прямые;

- отрезки;

- окружности;

- дуги;

- многоугольники;

- штриховки.

Для вывода чертежей на печать необходимо выбрать в настройках печати черно-белый цвет чертежа, если чертеж изображен на формате А3 и более, необходимо произвести масштабирование (Редактирование - выделение объекта - масштабирование).

Пример выполнения задания к Самостоятельной работе № 1

Рассмотрим последовательность действий при построении чертежа крышки, представленной на рис. 1.

Рис .1

- Создать формат А4, заполнить основную надпись.

- Включить привязки: Середина, Пересечение, Выравнивание, Точка на кривой.

- Построить правильный квадрат с описанной окружностью радиусом 50 мм (рис. 2), используя кнопку Многоугольник.

- Из середин сторон квадрата, как из центров, построить

дуги радиусом 20 мм.

- Построить вспомогательные линии через центры дуг и центр квадрата.

- Прочертить осевые линии для дуг поверх вспомогательных линий, используя привязку Точка на кривой. Стереть вспомогательные линии.

- Стереть части сторон квадрата между концами дуг, используя кнопку Усечь кривую (рис. 3).

- Построить окружность радиусом 30 мм осевой линией (рис. 4) разделить ее на шесть частей. Из полученных точек, как из центров, построить шесть окружностей радиусом 5 мм.

- Прочертить осевые линии для окружностей, используя вспомогательные линии и привязку Точка на кривой.

- Нанести указанные размеры.

- Вывести чертеж на печать.

Индивидуальные задания для самостоятельной работы № 1

На листе формата А4 построить чертеж детали по образцу (рис. 1). Преподавателю для проверки чертежи предоставляются в электронном и печатном виде.

Вариант № 1. Крышка

Вариант № 2. Пластина

Вариант № 4. Крышка

Вариант № 6. Фланец

0120

Ф120

Вариант № 8. Прокладка

Вариант № 10. Пластина

№

5 отб.

Ф120

Вариант № 12. Фланец

15 6 отб.

Ф70

Вариант № 14. Прокладка

Самостоятельная работа № 2
«УСЕЧЕННОЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ТЕЛО»

Цель самостоятельной работы:

- изучить приемы твердотельного моделирования в системе КОМПАСА;

- освоить построение ассоциативных чертежей геометрических тел.

Графическое задание на самостоятельную работу:

- по индивидуальным вариантам (стр. 17-23) построить твердотельную модель усеченного геометрического тела;

- на листе формата А3 построить три вида усеченной модели (рис. 5).

Основным конструкторским документом является чертеж детали, содержащий всю необходимую для изготовления изделия информацию.

Графическое представление о формах поверхностей дают виды чертежа, построение которых в компьютерной графике можно осуществлять двумя способами:

- построение чертежа вычерчиванием отдельных элементов - линий, размеров, штриховок и т. д., когда компьютер используется как «электронный кульман»;

- автоматизированное построение чертежа по созданной вначале твердотельной модели детали - «ассоциативный чертеж». Общие принципы твердотельного моделирования:

Для того чтобы создать объемную модель, на выбранной плоскости проекций вычерчивают плоскую фигуру, называемую эскизом, а затем ее перемещают в пространстве, след от перемещения эскиза определяет форму элемента (например, поворот дуги окружности вокруг оси образует сферу или тор, смещение многоугольника - призму и т. д.). Формообразующее перемещение эскиза называют операцией.

Для построения твердотельных моделей используются следующие типы операций:

- выдавливание эскиза в направлении, перпендикулярном плоскости эскиза;

- вращение эскиза вокруг оси, лежащей в плоскости эскиза;

- кинематическая операция - перемещение эскиза вдоль указанной направляющей;

- построение тела по нескольким сечениям-эскизам. Деталь любой формы можно представить как совокупность

отдельных геометрических тел.

Индивидуальные задания к самостоятельной работе № 2

Вариант № 1

Вариант № 2

Вариант № 4

Вариант № 6

Вариант № 8

Вариант № 10

Вариант № 12

Вариант № 14

Самостоятельная работа № 3
«ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛИ»

Задание на самостоятельную работу:

- изучить приемы построения элементов твердотельных моделей;

- освоить приемы построения ассоциативных чертежей деталей с основными, местными видами и выносными элементами.

Графическое задание на самостоятельную работу:

- по индивидуальным заданиям, приведенным на стр. 25-31, построить чертеж детали (вид спереди, сверху, слева и изометрию).

- на чертеже формата А3 построить три вида и аксонометрию модели (образец изображен на рис. 6). Невидимые контуры внутренних поверхностей изобразить штриховыми линиями, нанести размеры.

Индивидуальные задания к Самостоятельной работе № 3

Вариант № 1

Вариант № 2

Вариант № 4

Вариант № 6

Вариант № 8

Вариант № 10

Вариант № 12

Вариант № 14

5В

Самостоятельная работа № 4

«ПОСТРОЕНИЕ СЕЧЕНИЙ И РАЗРЕЗОВ НА ЧЕРТЕЖАХ»

Задание на самостоятельную работу:

- изучить приемы автоматизированного построения сечений и разрезов на ассоциативных чертежах деталей;

Г рафическое задание на самостоятельную работу:

- по индивидуальным заданиям, приведенным на стр.33-39, построить чертеж детали с применением сечений и разрезов.

- на чертеже формата А4 построить ступенчатый разрез детали, нанести размеры, заполнить основную надпись. Образец графической работы приведен на рис. 7.

Рис. 7

Индивидуальные задания к самостоятельной работе № 4

Вариант № 1. Плита

Вариант № 2. Корпус

Вариант № 6. Плита

Вариант № 8. Упор

Вариант № 10. Плита

Вариант № 12. Корпус

Вариант № 14. Корпус

Самостоятельная работа № 5
«БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ»

В соответствии с индивидуальным заданием на графическую работу построить в формате А4 вид спереди и вид сверху болтового соединения с необходимыми разрезами. Обозначить позиции и вычернить спецификацию. Пример работы представлен на рис. 8-9.

| ;; |  | 5 1 | 2 | 1 | Обозначение |  |  |  | Наименование |  | 1 | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Докиментаиия |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЛР06.00.06.СБ |  |  |  | Сборочный чертеж |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Детали |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Пластина |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Оснобание |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стандартные изделия |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | болт М20х90ГОСТ 7798-70 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | Гайка М20 ГОСТ 5915-70 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Шайба 20 ГОСТ 11373-78 |  | 1 |  |
| I > • - . !;:: У -г 1 гЁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | /1Р.06.00.06 |  |  |  |  |
|  |  |  | Лш |  | №300/1 | Падл | Поле |  |  |  |  |  |
| 1 л. |  | Рпзрад. 1 |  |  | Нагей |  |  | ктойое свейте |  | Лил | Лист | Лианой |
|  |  | [Ъоб. /' |  |  | йтаиб |  |  |  |  | “ГГ" |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ АГНИ Группа 15-11 |  |  |
|  |  | Нкант. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7 /некотевчесхая Пекин!

Рис. 9

Индивидуальные задания к самостоятельной работе № 5

Вариант № 1

Вычертить болтовое соединение с резьбой М20

Вариант № 2

Вычертить болтовое соединение с резьбой М8

Вариант № 4

Вычертить болтовое соединение с резьбой М24

Вариант № 6

Вычертить болтовое соединение с резьбой М22

Вариант № 8

Вычертить болтовое соединение с резьбой М20

Вариант № 10

Вычертить болтовое соединение с резьбой М27

Вариант № 12

Вычертить болтовое соединение с резьбой М24

Задание на самостоятельную работу:

- изучить приемы построения твердотельных моделей сборок;

- изучить приемы автоматизированного построения ассоциативных сборочных чертежей (рис. 10).

Г рафическое задание на самостоятельную работу:

- по построенным твердотельным моделям деталей «Вал» и «Втулка» вычертить сборочный чертеж с применением резервов, нанести необходимые размеры;

- вычертить спецификацию к созданному сборочному чертежу. Построенный ассоциативный сборочный чертеж (рис. 10)

следует оформить:

- провести необходимые оси симметрии;

- нанести габаритные размеры;

- обозначить позиции;

- заполнить основную надпись.

В завершение работы по созданию сборочного чертежа необходимо оформить спецификацию (рис. 11).

| 1 1 % 1 |  | I | 1 | 1 | Обозначение |  |  |  | Наименование |  | ¦ | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Докиментация |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | КГ 07.00.07 СВ |  |  |  | Сборочный чертеж |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Детали |  |  |  |
|  |  |  |  | / |  |  |  |  | Втцлка |  | / |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Вал |  | / |  |
| 1 1 1 % 1 Е 1 I ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | КГ 07.00.07 |  |  |  |  |
|  |  | . |  |  | №доким. | Подо | Папа |  |  |  |  |  |
| 1 % 1 |  | Разраб. / |  |  | 16оно в ИИ |  |  | Вол б сборе |  | Лит. 1 Лист 1 ЛиапоВ |  |  |
|  |  | Поов / |  |  | 1етоов /7/7 |  |  |  |  | 1 1 1 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТГАСОООФ гр 000/0 |  |  |
|  |  | Нканта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

копировал	Формат М

Вариант № 1

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Герасимов, А.А. Автоматизация работы в КОМПАС-График А.А. Герасимов. - СПб.: БХВ-Петербург, 2010 г. - 608 с.

- Кудрявцев, Е.М. Компас-3^. Проектирование в архитектуре и строительстве/Е.М. Кудрявцев. - Москва: ДМК Пресс, 2008 г. - 544 с.

- Герасимов, А.А. Самоучитель Компас-3D V12)/А.А. Герасимов. - СПб.: БХВ-Петербург, 2010 г. - 464 с.